CARA SETING WIFI ARUBA

- Pasang kabel data

- Internet ke IN atau POE (tertera di adaptor)

- ARUBA ke OUT atau POWER (tertera di adaptor)

- Tunggu sampai lampu berkedip hijau-oranye

- Pada kolom browser, isikan https://portal.arubainstanton.com/#/login

- username samsknox78@gmail.com

password Aruba_phir050584@

- Klik “Sign in”

- Klik Set up a new site

- Klik “continue”

- Klik “continue”

- Klik “continue”

- Klik “Step completed”

- Klik “continue”

- Isikan “serial number (S/N)”

Klik “search for device”

- Klik “add devices”

- Pada kolom “network name” isikan “internal”

Pada kolom “network password” isikan “internal1238”

Klik “continue”

- Pada kolom “country” otomatis terisi “Indonesia”

Klik “activate site”

- -  Klik “Activate site” kemudian “Continue”

- Kedua lampu wifi menyala hijau (tidak berkedip)

Tunggu sampai masuk tampilan berikutnya

- Klik “network”

- Klik tanda panah pada kolom bertanda “merah”

- Klik “checklist” WPA2 + WPA3 Personal

- - Klik “save”

- Tutup halaman “network”

- Klik “Inventory”

Tunggu sampai State-nya berubah dari Installing software lalu Synchronizing lalu menjadi Active

- Klik tanda panah yang berwarna “merah” buka/ tutup sampai muncul opsi “Radios”

- Klik “Radios”

2.4 GHz Radio

# Checklist “use specific configurations for this radio”

# Channel width “20 MHz (default)”

# Channel selection “1,6,11”

“5 GHz Radio”

# Checklist “use specific configurations for this radio”

# Channel width “20/40 MHz”,

# Channel selection “140,149,157”

- Klik “save”

- Tunggu sampai “synchronizing” selesai atau panah berhenti  sampai State “Active”

- Klik “Connectivity”

Klik “static”

- Isikan alamat IP address

Khusus Secondary DNS server / DNS 2 isi dengan nilai “8.8.8.8”

Setelah itu Klik “Save”

- Proses “restarting device”wifi butuh waktu sekitar 7-10 menit

- Tunggu sampai lampu AP berubah menjadi oranye (tidak berkedip)

- Silahkan cabut semua kabel data dan adaptornya

- Seting AP ARUBA selesai.

Note : Jika memakai 2 Acces Point

Prosesnya sama langsung step 24 tinggal rubah IP nya menjadi 35